Załącznik Nr __ do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONTU PIONU WĘZŁÓW SANITARNYCH

Inwestor: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Centrum Techniki Morskiej S.A.

81-109 Gdynia ul. Dickmana 62

Adres: ul. Matejki 6, 80-232 Gdańsk Wrzeszcz

Wrzesień 2018 r.

1. Część ogólna

a). Nazwa zadania

Remont  pionu węzłów sanitarnych w budynku Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej przy ul. Matejki 6 w Gdańsku.

b). Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych związanych z remontem pionu węzłów sanitarnych w budynku Ośrodka Badawczego.

Budynek – łazienki - poziom od „-1” do „+3” – pięć kondygnacji

W obszarze budynku przewiduje się wykonywanie na każdej z kondygnacji robót remontowych w zakresie:

W robotach budowlano-wykończeniowych:

- szczelne oddzielenie terenu objętego pracami remontowymi od pozostałej części budynku i wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż.,

- zerwanie posadzek, okładzin ścian,

- demontaż starych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z ościeżnicami,

- rozebranie ścianek działowych wydzielających kabiny wc,

- wykonanie szlichty cementowej,

- wykonanie gruntowania posadzek,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej,

- montaż nowych drzwi  zewnętrznych i wewnętrznych wraz ościeżnicami oraz z wyposażeniem,

- wykonanie ścianek zamykających (do stropu) z płyty wodoodpornej G-K wraz z wypełnieniem izolacją z wełny mineralnej,

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w obszarze pomiędzy nowo projektowanym sufitem podwieszanym a linią płytek,

- odbicie odparzonych i wykonanie uzupełnienia tynków gipsowych,

- wykonanie nowych tynków gipsowych w obszarze pomiędzy nowo projektowanym sufitem podwieszanym a linią płytek,

- gruntowanie tynków preparatami gruntującymi,

- montaż nowych sufitów podwieszanych,

- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach w obszarze pomiędzy nowo projektowanym sufitem podwieszanym a linią płytek,

- dwukrotne malowanie podłoży gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych farbami w obszarze pomiędzy nowo projektowanym sufitem podwieszanym a linią płytek,

- ułożenie w pomieszczeniach na podłodze terakoty,

- ułożenie w pomieszczeniach na ścianach glazury,

- montaż systemowych ścian działowych z płyt HPL z okuciami ze stali nierdzewnej, montaż tabliczek informacyjnych na drzwiach (symbole pomieszczeń),

- W robotach sanitarnych:

Wymiana i odtworzenie zgodnie ze stanem istniejącym instalacji wod-kan a w szczególności:

- demontaż pionu kanalizacyjnego łącznie z wywiewką  dachową wraz z podejściami do ceramiki sanitarnej oraz do wpustów podłogowych,

- demontaż pionów wodnych cwu i zwu  wraz z podejściami do armatury sanitarnej,

- demontaż ceramiki i armatury sanitarnej oraz wpustów podłogowych,

- dostawa i montaż nowych rur łącznie z wywiewką dachową – pion kanalizacyjny wraz z podejściami do ceramiki sanitarnej oraz wpustów podłogowych przy pisuarach,

- dostawa i montaż nowych rur cwu i zwu  – piony wodne oraz podejścia do armatury sanitarnej,

- dostawa i montaż nowych zaworów kulowych odcinających na pionach  – instalacje wodne cwu i zwu,

- dostawa i montaż nowych wpustów kanalizacyjny podłogowy z syfonem,

- dostawa i montaż nowych zaworów czerpalnych przy pisuarach,

- dostawa i montaż nowej ceramiki i armatury sanitarnej dla łazienek ogólnodostępnych (stelaże wc z przyciskami, miski ustępowe z deską sedesową, umywalki podblatowe z syfonami, oraz kompletne pisuary z zaworami czasowymi),

- dostawa i montaż do jednej kabiny w każdej łazience na poziomach od „0” poręczy kątowej dla niepełnosprawnych typu L o wymiarach nie większych niż 650x450x110 mm (2 szt.).

W robotach elektrycznych:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wymiana starej instalacji elektrycznej na nową bez jej demontażu) z uwzględnieniem demontażu oraz ponownego montażu oświetlenia w pomieszczeniach łazienek,

- dostawa i montaż nowego osprzętu (gniazdka, włączniki, itd.),

- dostawa i montaż nowych lamp nad lustrami.

W robotach wentylacyjnych:

- dostawa i montaż na dachu budynku centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,

- dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy oc.o przekroju kołowym i prostokątnym

- dostawa i montaż kratek wentylacyjnych i kratek transferowych

- dostawa i montaż izolacji na przewody wentylacyjne.

c). Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem korytarzy i klatek schodowych sąsiadujących z częścią remontowaną,

- zabezpieczenie w obszarze prowadzenia prac istniejących urządzeń przez ich demontaż i montaż oraz szczelne zabezpieczenie przed zabrudzeniem i kurzem,

- wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż.,

- zabezpieczenie czujek dymowych instalacji ppoż. w przypadku potrzeby demontaż i ponowny montaż - w porozumieniu ze służbami technicznymi Zamawiającego,

- wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót,

- wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki przy ręcznym załadunku z miejsca składowania odpadów,

- uporządkowanie i posprzątanie terenu budowy,

d). Informacje o terenie budowy

organizacja robót budowlanych

- Zamówienie wykonywane będzie na terenie budynku Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. przy ul. Matejki 6 w Gdańsku.

- Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, który poza częścią przeznaczoną na modernizację, będzie normalnie użytkowany przez pracowników Ośrodka.

- Prace będą wykonywane etapami, kolejno na każdej z kondygnacji w obrębie jednego węzła sanitarnego. Kolejność wykonywania prac i zamykania węzłów należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wymagana jest pełna identyfikacja pracowników Wykonawcy na placu budowy poprzez wcześniejsze - przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, zgłoszenie listy wprowadzanych pracowników.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji zadania.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem: sąsiadujące z miejscem prowadzonych robót ciągi komunikacyjne, pomieszczenia biurowe, istniejącą nową stolarkę okienną i drzwiową, szafki sterujące naścienne, instalację ppoż., w tym czujki dymowe i instalację gaszenia gazem.

ochrona środowiska

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i przepisami ochrony przeciwpożarowej (ppoż.).

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o zasadach BHP podczas pracy na terenie Ministerstwa Finansów dla pracowników innego pracodawcy oraz potwierdzenia tego faktu na stosownym protokole. Wykonawca przedstawi przedmiotowy protokół przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca wskaże osobę koordynującą i sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Na czas wykonywania zadania Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie.

- Na czas wykonywania zadania Zamawiający wydzieli dla Wykonawcy miejsca magazynowe.

- Na czas trwania robót Zamawiający umożliwi korzystanie z energii elektrycznej i wody.

warunku dotyczące organizacji ruchu

- Wszelkie dostawy materiałów i narzędzi będą odbywać się od strony od ulicy Matejki. Wjazd na teren Ośrodka tylko po wcześniejszym uprzedzeniu o takiej potrzebie i tylko na czas technologicznie niezbędny.

ogrodzenia

- Wykonawca zapewni ochronę placu budowy w postaci ogrodzenia i tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z przepisami Prawa Budowlanego.

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Nie dotyczy

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej.

e). Nazwy i kody

Dział:

45 – roboty budowlane

Grupy robót:

453 – roboty instalacyjne w budynkach

454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót:

4545 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4531 – Roboty instalacyjne elektryczne

4533 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategorie robót:

45453 – Pokrywanie podłóg i ścian

45311 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312 – Roboty w zakresie instalowania instalacji przeciwpożarowych

45331 – Roboty w zakresie instalowanie urządzeń wentylacyjnych

45332 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

f). Określenia podstawowe

  - Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

- Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć Specyfikację techniczną, projekty, Dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, oraz w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu.

- Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, uwzględniającą szczegółowe wymogi Zamawiającego.

- Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót zarejestrowany we właściwym organie.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

- Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezależnie od robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

- Roboty tymczasowe - są to takie roboty, które same w sobie nie zwiększają wartości, czy funkcjonalności wznoszonego lub remontowanego obiektu, ale bez których niemożliwe (lub zdecydowanie bardziej pracochłonne i tym samym droższe) stałoby się wykonanie robót podstawowych.

- Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych i specyfikacji technicznej.

- BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- ST – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Polecenie inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć dokument określający zakres stosowania i jego przydatność w budownictwie oraz zawierający pozytywną ocenę techniczną wyrobu.

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2. Wymagania  dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały użyte do modernizacji muszą posiadać świadectwa dopuszczające stosowanie ich w budownictwie zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

Roboty ogólnobudowlane:

Szlichta cementowa z izolacją przeciwwodną;

Nowa szlichtę cementową marki min. M15 wykonać grubości do 10 cm ze zbrojeniem siatką Ø6 co 15cm.

Masa samopoziomująca;

Masa samopoziomująca pod płytki, wytrzymałość masy nie mniejsza niż 20 MPa.

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych;

Ścianki warstwowe z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych 4PRO HYDRO typ H2 lub równoważnych      gr. 12.5 mm, dwuwarstwowa, dwustronna na ruszcie metalowym 100 mm z wypełnieniem ścianki płytą z wełny mineralnej skalnej min gr. 100 mm o gęstości minimalnej 30 kg/m2.

Drzwi;

- Drzwi do łazienek ogólnodostępnych (łazienki damskie i męskie):

Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy (wysokość drzwi zgodna z drzwiami na poszczególnej kondygnacji). Drzwi płytowe drewniane w okleinie dębowej z ościeżnicami z drewna litego, obudowane obustronnie listwą maskującą szer. około 6cm w kolorze i fakturze drzwi oraz ćwierćwałkiem w kolorze jasny dąb, z odbojem. Ramiaki skrzydła na całym obwodzie z drewna litego. Powierzchnia skrzydła po obu stronach oklejona twardą płytą pilśniową i fornirem naturalnym. Okucia (klamki i szyldy) ze stali nierdzewnej mocowane na przestrzał, z zamkiem podklamkowym na wkładkę systemową atestowaną w klasie C. W drzwiach dwie szczeliny wentylacyjne „zaokrąglone” o wymiarach 72 cm na 4 cm każda.

- Drzwi do kabin WC:

Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 80 cm w świetle ościeżnicy i wysokości 200 cm. Drzwi wewnętrzne do kabin z płyty HPL z okuciami ze stali nierdzewnej

Tynki i wyprawy wewnętrzne;

Naprawę i uzupełnienie tynków wewnętrznych należy wykonać po uprzednim określeniu miejsc naprawy tynku (ubytki, odparzenia, itp.). Tynk gipsowy Rotband lub równoważny.

Gładź gipsowa;

Gładź gipsowa jak dla pomieszczeń mieszkalnych.

Roboty malarskie;

Farba lateksowa, wewnętrznego stosowania, odporna na wilgoć, dająca się zmywać, bez zapachu,  kolor farby biały. Prace malarskie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu,

Sufity podwieszane;

Sufity podwieszane typu Rigips 4PRO lub równoważne.

Glazura i terakota;

I glazura:

- kolor płytek biały mat i graphite,

- płytki na wszystkich ścianach pomieszczeń układana do wysokości minimum 270 cm od poziomu podłogi.

- glazura w I gatunku.

- spoina glazury przeznaczona do stosowania wewnętrznego, wodoodporna, elastyczna, odporna na porastanie mchów i glonów, kolor wymaga akceptacji Zamawiającego,

- klej do płytek, wodoodporny,

II terakota:

- kolor płytek podłogowych graphite,

- cokół z płytek podłogowych o wysokości do 8 cm,

- nasiąkliwość – nie większa niż 3 %,

- antypoślizgowość – minimum R 9,

- ścieralność (PEI) – nie mniejsza niż klasa IV,

- terakota w I gatunku,

- spoina terakoty przeznaczona do stosowania wewnętrznego, wodoodporna, elastyczna, odporna na porastanie mchów i glonów,  kolor wymaga akceptacji Zamawiającego,

- klej do płytek, wodoodporny, elastyczny

Szyldy drzwiowe;

Tabliczka informacyjna na drzwi:

- znaczek informacyjny:  „kobieta” / „mężczyzna” – z tworzywa, o wymiarach nie mniejszej niż 14,5 cm x 14,5 cm,

Wywiewki dachowe;

Izolacje wywiewki dachowej na dachu należy wykonać szczelnie z wykładziny dachowej Vaeplan (syntetyczna papa zgrzewalna, nie zawierająca bitumu) lub równoważnej.

Roboty sanitarne:

Instalacja sanitarna kanalizacja:

Stosować rury i kształtki PVC kielichowe łączone na uszczelki w kielichu o odporności termicznej do 75° C.    W instalacji kanalizacji wskazane jest stosowanie materiałów jednorodnych. Wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem o wysokości nie większej niż 7 cm.

Instalacja sanitarna wodna (cwu i zwu):

Stosować rury i kształtki Pex-Al-Pex  zgrzewane. Temperatura do pracy ciągłej 80° C, max 90° C.      W instalacji wody ciepłej i zimnej należy zastosować zawory odcinające kulowe podpionowe. W instalacji wodnej wskazane jest stosowanie materiałów jednorodnych.

Ceramika i armatura sanitarna:

łazienka damska i męska:

- umywalka porcelanowa podblatowa  przystosowana do zamontowania na stelażu, o szerokości 52 cm  umywalka z otworem na baterię sztorcową oraz otworem przelewowym,

- miska ustępowa porcelanowa wisząca lejowa przystosowana do zamontowania na stelażu z deska sedesową,

- pisuar porcelanowy wiszący przystosowany do zamontowania na stelażu wraz z zaworem czasowym natynkowym do pisuarów w kolorze chrom. Klasyfikacja: zawór 1,5-litra.

- stelaż do wc o głębokości zabudowy do 10 cm z przyciskiem do stelażu w kolorze chrom,

- stelaż do pisuaru o głębokości zabudowy do 10 cm,

- bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z głowica ceramiczną, kolor chrom, przepływ maksymalny wody – 10 l/min,

- zawór czerpalny grzybkowy ½ cala, chrom.

Umywalka, miska ustępowa oraz pisuar z tej samej serii jednego producenta. Stelaże do umywalki, wc oraz pisuaru z tej samej serii jednego producenta.

Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych:

Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych typu L stalowa malowana w kolorze biały o wymiarach nie większych niż 650x450x110 mm.

Roboty elektryczne:

Wymagania podstawowe - parametry:

- przewody wielożyłowe miedziane typu YDYp, Uin = 750/450 V.

- przewody o przekroju żył z szeregu znormalizowanego: 1,5; 2,5; mm2

- osprzęt instalacyjny- puszki elektroinstalacyjne podtynkowe, w puszkach odgałęźnych stosować łączówki śrubowe lub typu WAGO) .

- puszka sprzętowa: Ø 60 mm,

- puszka odgałęźna p/t: Ø 70, Ø 80 mm,

- przełączalność przewodów o przekroju 1- 4 mm2, ( listwy śrubowe lub łączówki typu WAGO)

- stopień ochrony: min. IP20,

- wytrzymałość elektryczna izolacji 1 kV.

Sprzęt i osprzęt instalacyjny:

Łączniki oświetlenia podtynkowe w kolorze białym. Podstawowe dane techniczne:

- napięcie  znamionowe - 250 V, 50 Hz,

- prąd znamionowy: 10A, 16A,

- stopień ochrony: minimum IP20,

- obudowy wykonane z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia,

- osprzęt instalacyjny jednego producenta.

Materiały i urządzenia stosowane do wykonania kontraktu powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązującemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonywać z materiałów i wyrobów w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881).

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych i po terminie ważności.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w ST. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach oraz wynikach próbek do akceptacji Zamawiającego.

Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów dla każdej dostawy, aby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania ST.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami ST.

Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przechowywanie materiałów i urządzeń zgodnie z zaleceniem producenta. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Uwaga!

Materiały z demontażu i rozbiórek stają się własnością wykonawcy. Wykonawca własnym kosztem i staraniem usunie je z terenu budowy lub odda do utylizacji na własny koszt. Wykonawca nie ponosi opłat z tytułu wykorzystania w tracie realizacji kontraktu wody oraz energii elektrycznej.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót.

- Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z przepisami BHP i powinien odpowiadać wymogom zawartym w ST.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, który będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

- Materiały od producenta do miejsca budowy, powinny być przewożone przy pomocy takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robót. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

- Magazynowanie – zgodnie z zaleceniem producenta.

- Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót w terminach wynikających z umowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Stosować rury i kształtki PVC kielichowe łączone na uszczelki w kielichu o odporności termicznej do 75°C. W instalacji kanalizacji wskazane jest stosowanie materiałów jednorodnych. Wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem o wysokości nie większej niż 7 cm.

Stosować rury i kształtki PP ( STABI - PN 10) zgrzewane. Temperatura do pracy ciągłej 80° C, max 90° C.  W instalacji wody ciepłej i zimnej należy zastosować zawory odcinające kulowe podpionowe oraz na każdej kondygnacji na odejściach poziomych od pionów. W instalacji wodnej wskazane jest stosowanie materiałów jednorodnych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty przygotowawcze: trasowanie, montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, kucie bruzd, przejścia przez ściany, kucie pod osprzęt, montaż sprzętu i osprzętu, łączenie przewodów, podejścia pod odbiorniki, podłączenia odbiorników, ochrona przed porażeniem, ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Konieczne jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy należy dostosować do średnicy rur i przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm, rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby niebyły narażone na naprężenia. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. Głębokość bruzdy dla przewodów lub rur  powinna być taka, aby po docelowym ułożeniu instalacji w bruździe warstwa tynku przykrywającego była nie mniejsza niż 5 mm.

Puszki powinny być osadzane na takiej głębokości, aby górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem.

Instalacje wtynkowe należ wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubości 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód N i PE powinny być nieco dłuższe niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Podłoże do układania przewodów powinno być łagodne. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek i uchwytów. Mocowanie klamerkami lub uchwytami należy wykonać w odstępach 30cm. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszkach, puszki zakryć pokrywkami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt bez stosowania osłon rurowych.

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezpośrednio sprzętu i osprzętu nie hermetycznego do podłoży drewnianych lub innych palnych należy wykonać na podkładkach blaszanych, znajdujących się, co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu osprzętu.

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym sztucznym w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły przewodu powinien zapewnić prawidłowe połączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Do danego zacisku należy przyłączać przewody jednego rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich ten zacisk jest przystosowany. Końce przewodów miedzianych –linek giętkich powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub końcówkami.

Podczas układania przewodów i po zakończeniu należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych, ochronnych, przewodów połączeń wyrównawczych oraz zgodność faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

Do pomiaru rezystancji izolacji należy stosować mierniki z własnym źródłem prądu stałego (prądnica) i mierniki elektroniczne. Rezystancję izolacji należy mierzyć:

- między przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa,

- między każdym przewodem roboczym a ziemią.

Rezystancja izolacji obwodów 230/400 powinna być mierzona napięciem probierczym nie mniejszym niż 500V i jest zadowalająca, jeżeli jej wartość jest większa od 1 MΩ. Rezystancja izolacji odbiorników nie powinna być mniejsza od 1MΩ. Pomiary przeprowadzić zgodnie z normą PN - HD 60364-6.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania rezystancji izolacji   przewodów. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań objętych próbami montażowymi należy włączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:

- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie podłączone do właściwych zacisków,

- przeprowadzić pomiary szybkiego samoczynnego wyłączania urządzeń i instalacji elektrycznych.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót wg potrzeb wynikających z wykonywanych robót - na swój koszt.

- Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie stawianych wymagań technicznych oraz prawidłowość wykonania prac (m.in. wykonania prac i ich zabezpieczenia).

- Kontrola wykonanych robót będzie prowadzona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych”, Polskimi Normami oraz dostarczonymi Aprobatami i kartami technicznymi.

- Szczegóły technologiczne zawarte w zatwierdzonym harmonogramie kolejności wykonywania robót, będą stanowić podstawę przy odbiorze wykonanych robót.

- Wykonawca zapewni osobom pełniącym nadzór inwestorski możliwość skontrolowania w każdej chwili zgodności prowadzonych prac ze Specyfikacją techniczną, w przypadku stwierdzenia zmiany technologii lub materiałów osoby kontrolujące mogą wstrzymać dalsze prace i zażądać usunięcia niewłaściwie wykonanych elementów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Prace remontowe wykonane będą na zasadzie ryczałtowej. Oferowana kwota brutto PLN dotyczyć będzie całości prac remontowych. W związku z powyższym nie jest wymagany przedmiar i obmiar robót.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy.

- odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Wykonuje się go według zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym.

Odbiór końcowy

- polega on na finalnej ocenie rzeczowego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i zgodności z wymogami ST. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Podczas odbioru sprawdzona zostanie jakość wszystkich wykonanych robót. Osoby odbierające roboty zwrócą uwagę zarówno na jakość techniczną, jak i estetyczną wykonanych robót,

- protokolarny odbiór robót rozpocznie się w terminie opisanym w umowie i będzie obejmować:

-	kontrolę kompletności dostarczonej dokumentacji powykonawczej,

-	kontrolę zgodności dokumentacji powykonawczej z realizacją zamówienia,

-	kontrolę wykonania przedmiotu zamówienia z ST

- w przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji odbiorowej nie są gotowe, komisja wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą nowy termin obioru końcowego robót,

- wszelkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione, a termin ich wykonania określi komisja.

Dokumenty odbioru końcowego

- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego z Zamawiającym,

- Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest do przygotowania niżej wymienionych dokumentów:

- dokumentację powykonawczą podpisaną przez przedstawiciela Wykonawcy

posiadającego stosowne uprawnienia i deklaracje zgodności użytych materiałów,

- wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły z prób i badań jakościowych,

- instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń oraz zalecenia.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji

- odbiór pogwarancyjny w terminie określonym w umowie i polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji,

- odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”,

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących;

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy ująć w cenie oferty.

10. Dokumenty odniesienia

Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

- Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. J.t. . Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (J.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Atesty Higieniczne PZH

Polskie Normy i Normy Branżowe

Aprobaty techniczne ITB

Atesty niepalności

Deklaracje zgodności

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót:

W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku towarowego, źródła pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia przyjmuje się, że zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w tym zakresie wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych parametrach.