Załącznik Nr 2 do Umowy nr CTM/.…./2018

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI AMORTYZATORÓW 
– GDYNIA, UL. DICKMANA 62

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST:

      - Prace budowlane:

- wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydła drzwiowego,

- zamurowanie części otworu drzwiowego w ścianie,

- montaż drzwi certyfikowanych RC4 100/205 z samozamykaczem, wyposażonych 
w zamek szyfrowy, zamek kluczowy, elektrozworę i kontraktony,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych,

- wykucie krat z muru,

- wykucie ościeżnic okiennych z muru,

- montaż nadproża stalowego:

- wykucie gniazd w ścianie,

- wykonanie poduszek betonowych,

- wykonanie przesklepień otworu w ścianie – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,

- malowanie chlorokauczukową farbą do gruntowania konstrukcji nadproży,

- uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą,

- wiercenie otworów i obsadzanie ściągów stalowych,

- umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek,

- powlekanie i wypełnianie oczek siatki zaprawą cementową,

- demontaż grzejnika stalowego,

- wykucie otworu w ścianie (umożlwiającego wstawienie urządzeń do pomieszczenia),

- zamurowanie otworu w ścianie,

- uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych,

- demontaż przewodów wentylacyjnych,

- zaślepienie otworów w stropie po kanałach wentylacyjnych,

- demontaż odcinka rurociągu hydrantowego,

- demontaż umywalki wraz z osprzętem,

- montaż umywalki ściennej, czworokatnej ze stali nierdzewnej wraz z baterią,

- zabetonowanie w posadzce kanału wentylacyjnego,

- malowanie posadzki korytarza farbą epoksydową,

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych,

- rozebranie murów i słupów,

- wykonanie posadzki dwuwarstwowej dla dużych obciążeń,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie (zagipsowanie otworów oraz pęknięć),

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów.

      - Prace elektryczne:

- wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicą (do uzgodnienia z Zamawiającym),

- realizacja prac elektrycznych w oparciu o projekt wykonawczy,

- wykonanie pomiarów elektrycznych

szczegółowo określony w przedmiarze robót.

- MATERIAŁY:

- Drzwi certyfikowane RC4 100/205 z samozamykaczem, wyposażone w zamek szyfrowy, zamek kluczowy, elektrozworę i kontraktony;

- Umywalka ścienna, czworokątna ze stali nierdzewnej z baterią,

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać Normom Krajowym lub Europejskim, posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania.

Materiały powinny być transportowane i przechowywane w sposób nie zmniejszających ich wartości 
i właściwości użytkowych. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

- WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI:

Wykonawca we własnym zakresie dokona wywiezienia i unieszkodliwienia wszystkich odpadów oraz przedstawi dokumenty potwierdzające właściwe ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady zagospodarowania odpadów.

- WYKONANIE ROBÓT:

- W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest na żądanie przedstawiciela Zamawiającego okazać Certyfikaty lub deklaracje zgodności na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały.

- Wykonywanie robót nie może powodować utrudnień w użytkowaniu budynku, prowadzone będzie w godz. 7.00-16.00. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca ustali 
z przedstawicielem Zamawiającego harmonogram robót.

- Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego roboty zanikowe podlegające odbiorowi przed przystąpieniem do dalszych robót.

- Prace remontowe winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- ODBIÓR KOŃCOWY:

- Termin zakończenia robót podany w umowie jest wymaganym terminem faktycznego zakończenia robót potwierdzonym „Zgłoszeniem zakończenia robót”, złożonym przez Wykonawcę.

- W dniu zgłoszenia robót do odbioru, Wykonawca dostarczy przedstawicielowi certyfikaty oraz deklaracje zgodności (zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpień 2002                      o systemie oceny zgodności, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa                z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym), instrukcje obsługi, montażu, karty gwarancyjne (uwaga-ważne! Na niektóre materiały opakowanie jest kartą gwarancyjną), atesty PZH, na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały – ze spisem dostarczonych dokumentów odbiorowych.

- W przypadku braku wymaganych dokumentów odbiorowych przedstawiciel Zamawiającego sporządza na piśmie wykaz brakujących dokumentów. Dopiero po ich uzupełnieniu wyznacza termin komisyjnego odbioru.

- Przesunięcie terminu odbioru z ww. powodu jest traktowane jako zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, od którego Zamawiający nalicza kary umowne zgodnie z umową.

- W ciągu 7 dni przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi przedstawione przez Wykonawcę dokumenty odbiorowe i wyznaczy termin komisyjnego odbioru końcowego robót.

- Odbiór końcowy nastąpi na podstawie wymagań Polskich Norm i obowiązujących przepisów.

- Podstawą do zapłaty za wykonane prace będzie sporządzony komisyjny protokół odbioru robót.

- Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów odbiorowych Wykonawca może wystawić fakturę.