SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA KANCELARIĘ KRYPTOGRAFICZNĄ 
– GDYNIA, UL. DICKMANA 62

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST:

      - Prace budowlane i elektryczne:

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych,

- rozebranie ścianek z gazobetonu,

- murowanie ścian,

- ułożenie instalacji elektrycznej podtynkowo,

- tynkowanie ścian,

- wykonanie gładzi gipsowych,

- osadzenie stolarki drzwiowej,

- osadzenie krat w oknach

- demontaż i ponowny montaż grzejników stalowych,

- demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego (gniazd wtykowych i włączników)

- demontaż i montaż lamp sufitowych

- dwukrotne malowanie ścian i sufitu,

- wykonanie posadzek samopoziomujących,

- wklejenie wykładziny z filcu igłowanego.

      - Dokumentacja powykonawcza.

szczegółowo określony w przedmiarze robót.

- MATERIAŁY:

2 pary drzwi stalowych, pełnych, klasy odporności nie niższej niż RC4 100/205, określone 
w Polskiej Normie PN-EN1627 (do kancelarii tajnych i kryptograficznych)  
z samozamykaczem, wyposażone w zamek szyfrowy, zamek kluczowy, wizjer, elektrozworę 
i kontaktron.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać Normom Krajowym lub Europejskim, posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania.

Materiały powinny być transportowane i przechowywane w sposób nie zmniejszających ich wartości i właściwości użytkowych. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

- WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI:

Wykonawca we własnym zakresie dokona wywiezienia i unieszkodliwienia wszystkich odpadów oraz przedstawi dokumenty potwierdzające właściwe ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady zagospodarowania odpadów.

- WYKONANIE ROBÓT:

- W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest na żądanie przedstawiciela Zamawiającego okazać Certyfikaty lub deklaracje zgodności na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały.

- Wykonywanie robót nie może powodować utrudnień w użytkowaniu budynku, prace będą możliwe do realizacji w godz. 7.00-16.00. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca ustali z przedstawicielem Zamawiającego harmonogram robót.

- Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego roboty zanikowe podlegające odbiorowi przed przystąpieniem do dalszych robót.

- Prace remontowe winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, sporządzoną i podpisaną (przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), obejmującą w szczególności wymiary pomieszczeń z podaniem grubości oraz materiału ścian jak również lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych.

- ODBIÓR KOŃCOWY:

- Termin zakończenia robót podany w umowie jest wymaganym terminem faktycznego zakończenia robót potwierdzonym „Zgłoszeniem zakończenia robót”, złożonym przez Wykonawcę.

- W dniu zgłoszenia robót do odbioru, Wykonawca dostarczy przedstawicielowi certyfikaty oraz deklaracje zgodności (zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpień 2002 
o systemie oceny zgodności, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym), instrukcje obsługi, montażu, karty gwarancyjne (uwaga-ważne! Na niektóre materiały opakowanie jest kartą gwarancyjną), atesty PZH, na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały – ze spisem dostarczonych dokumentów odbiorowych.

- W przypadku braku wymaganych dokumentów odbiorowych przedstawiciel Zamawiającego sporządza na piśmie wykaz brakujących dokumentów. Dopiero po ich uzupełnieniu wyznacza termin komisyjnego odbioru.

- Przesunięcie terminu odbioru z ww. powodu jest traktowane jako zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, od którego Zamawiający nalicza kary umowne zgodnie z umową.

- W ciągu 7 dni przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi przedstawione przez Wykonawcę dokumenty odbiorowe i wyznaczy termin komisyjnego odbioru końcowego robót.

- Odbiór końcowy nastąpi na podstawie wymagań Polskich Norm i obowiązujących przepisów.

- Podstawą do zapłaty za wykonane prace będzie sporządzony komisyjny protokół odbioru robót.

- Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów odbiorowych Wykonawca może wystawić fakturę.